- KOSZTORYS  NAKŁADCZY

Remontu dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych

w m. Rzepiszew i Tarnówka

Etap II o długości 1280 m

GMINA  SZADEK

| L.p. | Opis robót | Jm. | Ilość robót | Cena w zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie | km | 1,280 |  |  |
| 2 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym L=1,280 km CPV- 45100000-8 | km | 1,280 |  |  |
| 3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II - VI F = 1280,00x 4,50= 5760,00m2 CPV- 45100000-8 | m2 | 5760,00 |  |  |
| 4 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm F = 1280,00x 4,20 = 5376,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 5376,00 |  |  |
| 5 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową F = 1280,00 x 4,20 = 5376,00 m2 CPV-45233141-9 | m2 | 5376,00 |  |  |
| 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm F = 1280,00x 4,00 = 5120,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 5120,00 |  |  |
| 7 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto gliniastych, grunt piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (pobocze - szer. 50 cm) F= 1280,00x 2 x 0,50 = 1280,00 m2 CPV- 45233200-1 | m2 | 1280,00 |  |  |
| 8 | Słupki do znaków drogowych o średnicy 50 mm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |  |  |
| 10 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 1,280 |  |  |
|  | Ogólna wartość robót Podatek VAT - 23% Wartość brutto |  |  |  |  |