# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

REMONTU ULICY SPORTOWEJ -

CIĄG JEZDNO - PIESZY

## W MIEJSCOWOŚCI SZADKOWICE OGRODZIM

## GMINA SZADEK

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	ZAKRES OPRACOWANIA	3

3.	LOKALIZACJA	3

4.	STAN ISTNIEJĄCY	3

5.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	3

5.1 Parametry drogi

5.2 Konstrukcja nawierzchni

5.3 Trasa w planie

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Gminą Szadek,

- Mapa sytuacyjna,

- Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

- Normy i wytyczne branżowe,

- Inwentaryzacja w terenie.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto odcinek ulicy o długości 0,060 km i ciągu pieszego o długości 0,040km.

- LOKALIZACJA

Ulica zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym 29 w miejscowości  Szadkowice Ogrodzim. Projektowany remont odcinka ulicy i ciągu pieszego  rozpoczyna się w punkcie PT i kończy w punkcie KT.

- STAN ISTNIEJĄCY

Dane ogólne:

Objęty projektem odcinek ulicy przebiega przez tereny zurbanizowane, biegnie po istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej i z kruszywa kamiennego na odcinku od PT do KT. Szerokość pasa drogowego wynosi od 11,0 do 13,0 metra.

Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe.

Wodociągi: w100

Kanalizacja: ks160, 225

- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na realizację remontu ulicy w uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcję nawierzchni ulicy dostosowano do istniejących parametrów.

  - Parametry ulicy

- Droga klasy D – dojazdowa,

- Prędkość projektowa – 30 km/h,

- Szerokość jezdni – 5,20m, o pochyleniu poprzecznym dwustronnym – 2%, szer. ciągu pieszego 2,50m

- Pobocza obustronne z destruktu na dł. 100,00m o szer. – 0,50 m,

- Skrajnia drogowa 6,20 m

- Dostępność do drogi nieograniczona.

- Kategoria ruchu – KR1

- Odprowadzenie wód z korony drogi powierzchniowe.

Docelowo należy wykonać ulicę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. z sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43

z 1999r.)

  - 1. Konstrukcja nawierzchni

warstwa z masy mineralno – bitumicznej : 4 cm,

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową: 40t,

5.2.   2.  Konstrukcja ciągu pieszego

warstwa z masy mineralno – bitumicznej : 4 cm,

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym sortowanym: 7,5m3,

Szczegóły podano w części rysunkowej.

Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia między kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wiązanie warstw należy uzyskać poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym podłoża pod wykonaną warstwę. Jako lepiszcze asfaltowe należy stosować kationową emulsję asfaltową niemodyfikowaną  klasy K1 (szybkorozpadowa K1-50) – lepiszcze wg PN-EN-12591:2004 Asfalty 
i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

Ilość asfaltu (po odparowaniu wody) w połączeniu międzywarstwowym musi spełniać poniższe wartości :

- Podbudowa z kruszywa łamanego: 0,5 kg/m2,

Wbudowanie kolejnej warstwy można rozpocząć dopiero po rozpadzie emulsji 
i odparowaniu wody.

  - Trasa w planie

Cała trasa zlokalizowana jest na istniejącej działce we władaniu Gminy Szadek. Remont ulicy nie narusza terenów prywatnych właścicieli działek przylegających do drogi.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporządzania planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robót w ramach remontu ulicy Sportowej -

ciąg jezdno - pieszy w miejscowości Szadkowice Ogrodzim, Gmina Szadek, mogą wystąpić roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W związku z w/w rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności :

- Rozporządzenie Ministrów oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)