Szadek, dnia 28. 01. 2014 r.

Nr sprawy 01/14

Zamawiający

Gmina i Miasto Szadek

Ul. Warszawska 3

98-240 Szadek

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 
5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na budowie targowiska „Mój Rynek” w Szadku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

ODPOWIEDZI DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytanie 1

Z przedmiaru wynika, że do zbrojenia stropu użyto 0, 095 t siatki zbrojeniowej S1, S3, tj. 10, 75 m2 natomiast według projektu powierzchnia stropu wynosi 83,20 m2. Proszę o doprecyzowanie ilości stali potrzebnej do zbrojenia stropu.

Odpowiedź:

Siatki zbrojeniowe S1 i S3 układane są tylko w strefach przypodporowych. Łączna ilość stali zbrojeniowej zgodnie z przedmiarem robót poz. 48;49;50;51;52;53 (167kg)

Pytanie 2

Proszę o zamieszczenie:

- Rzutu stropu- jest on niezbędny do wyceny;

- Proszę podać wymiary i parametry wyłazu dachowego.

Odpowiedź:

Rzut stropu zgodnie z projektem który zostanie dołączony do specyfikacji. Właz o wymiarach 80x120 z schodami ściąganymi w konstr. drewnianej.

Pytanie 3

Proszę o określenie, czy do oferty należy załączyć kosztorys uproszczony czy kosztorys pełny?

Odpowiedź:

Dopuszcza się kosztorys zarówno uproszczony jak i pełny.

Pytanie 4

Proszę o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego zestawienia stolarki, niezbędnego do dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmieniony przedmiar uwzględniający zestawienie stolarki.

Pytanie 5

W opisie technicznym budynku promocji produktów lokalnych (pkt 29.0) podano, że stolarka okienna i drzwiowa ma być wykonana z PCV i posiadać maksymalny współczynnik przenikania ciepła U max ≤ 0,8 w/m2k. Proszę o ponowne przeanalizowanie tego zapisu i ewentualną korektę.

Odpowiedź:

Po uzgodnieniu zmienia się zapis.  Okna o współczynniku przenikania  nie większym niż 1.3W/m2k.

Pytanie 6

Załączone przez Państwa przedmiary nie zawierają odwodnienia liniowego na terenu targowiska.

Odpowiedź:

Odwodnienie zostało uwzględnione w zmienionym (zamieszczonym na stronie) przedmiarze w poz. nr 196 (zamiennie za 9 kpl. wpustów deszczowych)

Pytanie 7

Czy kosztorysy ofertowe załączone do oferty  mają być zgodne z załączonymi przedmiarami, czy w związku z tym, że cena ofertowa jest ceną ryczałtową można je poprawić i uzupełnić wg. uznania?

Odpowiedź:

Kosztorysy ofertowe załączone do oferty mają być zgodne z przedmiarami.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie:

- opisu oraz projektu instalacji elektrycznych

- zamieszczenie załącznika „Instalacje – odwodnienie terenu” z rozszerzeniem PDF,

- zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Opis i projekt instalacji elektrycznej zamieszczony został dnia 16. 01. 2014 r. „Instalacje- odwodnienie terenu” zostanie zamieszczone wraz z nowym przedmiarem uwzględniającym zestawienie solarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 9

W opisie do projektu budowlanego przewidziano warstwę osłonową ścian zewnętrznych z cegły klinkierowej. Załączone przedmiary nie przewidują takiej pozycji. Proszę o doprecyzowanie czy należy wycenić tą warstwę ścian, jeśli tak to w jakim obmiarze i gdzie w przedmiarach należy uwzględnić tą pozycję.

Odpowiedź:

Cegła klinkierowa jest uwzględniona w poz. 27.

Pytanie 10

Czy poz. 61 kosztorysu budowlanego „Montaż ściągów z prętów śr. 18 mm” dotyczy wyłącznie montażu (robocizna) czy też dostawy i montażu (robocizna + materiały). Proszę 
o doprecyzowanie gdyż jest to kalkulacja własna.

Odpowiedź:

Poz. 59 (wg zmienionego przedmiaru) "Montaż ściągów z prętów śr. 18 mm" obejmuje dostawę i montaż.

Pytanie 11

W opisie projektu budowlanego – konstrukcja wiaty (s.21 pkt. 16.0) przewidziano utwardzenie terenu z następujących warstw: podbudowa z kruszywa naturalnego gr.20 cm, warstwa chudego betonu  gr. 15 cm i kostka. W załączonych przedmiarach budowlanych (poz.162-165) ujęte zostały następujące warstwy: podbudowa piaskowa 10 cm (3+7cm), warstwa chudego betonu gr. 20 cm (wg katalogu norm KNR 2-31 0308-01 obliczona zostaje ilość betonu przy zastosowaniu normy zużycia dla grubości 12 cm, a nie 20) oraz kostka. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie: jaki rodzaj podbudowy należy zastosować – piasek czy kruszywa, o jakiej grubości powinna być podbudowa 10 czy 20 cm, jeśli 20 cm to w jakiej pozycji kosztorysu należy ująć kolejne 10 cm oraz jaka powinna być grubość warstwy chudego betonu – 15 czy 20 cm. Jeśli 15 cm, to którą pozycję kosztorysu należy skorygować?

Odpowiedź:

Utwardzenie terenu zgodnie z opisem technicznym.

(Projektuje się utwardzenie ternu z kostki brukowej gr.8cm w ilości tak jak na planie zagospodarowania terenu. Pod kostkę należy wykonać podbudowę gr.20cm z kruszywa naturalnego 0-46 mm zagęszczonego. Na kruszywo należy ułożyć zagęszczoną warstwę chudego betonu  gr. 15 cm B10.) Zamieszczone na stronie poprawione przedmiary zawierają  prawidłowe  ilości robót ziemnych i drogowych.

Pytanie 12

W związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania z dnia 14.01.2014 roku m.in. w zakresie zestawienia stolarki okiennej, braków rzutów stropów (uniemożliwiających wycenę), wymiarów wyłazu oraz braku odpowiedzi na pozostałe pytania zadane w piśmie z dnia 14.01.2014 roku uniemożliwiające prawidłową wycenę a także ze względu na zamieszczenie projektów instalacji elektrycznej dopiero w dniu 17 stycznia 2014 roku wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 4 lutego 2014 roku.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym, że w przypadku robót budowlanych nie może on być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przetargu.

Jednocześnie, z treści art. 42 ust. 1 wynika, że SIWZ udostępnia  się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie.

Pod pojęciem SIWZ ustawodawca rozumie, zgodnie z zapisami ustawy, kompletną dokumentację pozwalającą na przygotowanie oferty.

Ponieważ kompletna dokumentacja do dnia dzisiejszego nie została zamieszczona (brak rzutów stropów, brak wykazu stolarki), zatem nie można mówić o zamieszczeniu SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Skoro kompletna SIWZ nie została do dnia dzisiejszego zamieszczona termin 14 dni, o którym mowa w art. 43 ust1 ustawy należy liczyć od dnia zamieszczenia pełnej SIWZ.

Podobne stanowisko zaprezentowała KIO w wyroku KIO/KU47/10.z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia powyższe i przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do ich przygotowania.

Pytanie 13

Proszę o wyrażenie zgody na poprawę przedmiaru część budowlana poz. nr 110 i 111: 
poz. 110 -  z 0,90*2,00*10 = 18,00m2    na    0,90*2,00*5+1,00*2,00*10=29,00m2
i poz. 111 - z 0,90*2,00*10 = 18,00m2    na    0,80*2,00*5+0,90*2,00*10=26,00m2
oraz o dopisanie brakujących pozycji okna z PCW o wym.:
- 0,90x1,10 - 5 szt,
- 3,80x2,00 - 2 szt.- łukowe
-3,50x1,83 - 2 szt - łukowe.

Odpowiedź:

Prawidłowe ilości stolarki okiennej i drzwiowej znajdują się w poprawionych przedmiarach w poz. nr 98-109

Pytanie 14

Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju mają być drzwi wewnętrzne - płycinowe czy pcv.

Odpowiedź:

Rodzaj drzwi: drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne  fabrycznie wykończone według poz. 111 kosztorysu.

Pytanie 15

Czy okna mają być otwieralne, otwieralno-uchylne czy może fix?

Odpowiedź:

Stolarka okienna zgodnie z dołączonym wykazem stolarki okiennej. Wszystkie okna wyposażone w nawiewniki regulowane. Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia 10 Pa po obu jego stronach powinien się mieścić w granicach od 20 do 50 m3/h. Okna o szerokości 210cm dwuskrzydłowe rozwierane, przy czym jedno skrzydło rozwierane i uchylne (w kotłowni fix EI30). Okna szerokości 90cm jednoskrzydłowe pojedyncze rozwierane i uchylne.

Pytanie 16

proszę o podanie czy okno i drzwi do pom. 0.03 kotłowni mają być zwykłe czy o odporności ogniowej,. Jeśli o odporności to proszę o podanie jakie wymagania mają spełniać i z jakiego materiału mają być zrobione (stalowe czy aluminiowe).

Odpowiedź:

Drzwi i okno w pomieszczeniu 0.03 o odporności ogniowej  EI30 drzwi stalowe.

Pytanie 17

Prosimy Zamawiającego o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze szczegółowymi wymiarami i opisami (kolor, materiał) niezbędnymi do wyceny.

Odpowiedź:

Zestawienie zostało uwzględnione w zmienionym przedmiarze- dołączono wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 18

Z jakiego materiału należy wykonać orynnowanie? PCV czy blachą stalową z ocynkiem?

Odpowiedź:

Orynnowanie zgodnie z kosztorysem poz.78.

Pytanie 19

Prosimy o sprecyzowanie jakie wykończenie zastosować na elewacji budynku promocji? Jaki tynk i kolor?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym (rzuty elewacji):

Tynk cienkowarstwowy - RAL 9001 lub podobny

Elementy drewniane - mahoń/czereśnia/ciemny brąz

Stolarka - mahoń/czereśnia/ciemny brąz

Blachodachówka - kolor RAL 3016 lub podobny

Obróbki blacharskie, rynny - kolor RAL 3016 lub podobny

Cegła klinkierowa - czerwona rustykalna

Pytanie 20

Jakiego koloru zastosować cegłę klinkierową na wykończenie ścian? Prosimy o sprecyzowanie ze względu na dużą rozbieżność cenową.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym (rzuty elewacji):

Cegła klinkierowa - czerwona rustykalna.

Pytanie 21

Prosimy o sprecyzowanie jakie wykończenie zastosować na ścianach wewnętrznych w budynku promocji?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym:

Tynkiem cem.-wap. kat. III, lub tynk kat. II z gładzią gipsową. Ściany malowane farbą akrylową zmywalną.

W pomieszczeniach „mokrych” ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi do wys. min.

200 cm nad posadzkę.

W koło zlewozmywaków i umywalek ułożyć płytki ceramiczne (pow. 26m2).

Pytanie 22

Prosimy o określenie koloru materiału potrzebnego do wykonania parapetów zewnętrznych, wewnętrznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym:

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne kamienne w kolorze dopasowanym do koloru elewacji.

RAL 9001.

Pytanie 23

Proszę o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego zestawienia stolarki, niezbędnego do dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej i zamieszczone będzie w zmienionym przedmiarze udostępnionym na stronie internetowej.

Pytanie 24

Proszę o wyjaśnienie czy wymóg izolacyjności termicznej stolarki zewnętrznej dotyczy okien i drzwi. Jeśli tylko okien, to proszę o informację jakie wymogi mają spełniać drzwi zewnętrzne PCV oraz stalowe.

Odpowiedź:

Wymóg izolacyjności termicznej stolarki zewnętrznej dotyczy okien i drzwi- współczynnik przenikania  nie większym niż 1.3W/m2k. Drzwi stalowe do kotłowni o nośności ogniowej EI30 i o współczynnik przenikania  nie większym niż 1.3W/m2k

Pytanie 25

W dokumentacji przetargowej jest projekt na odwodnienie liniowe i DTR odwodnienia- brak tego zakresu w przedmiarze. Czy Inwestor uzupełni brakujący przedmiar czy brakujące pozycje należy doliczyć do przedmiaru istniejącego?

Odpowiedź:

Odwodnienie zostało uwzględnione w zmienionym (zamieszczonym na stronie) przedmiarze w poz. nr 196 (zamiennie za 9 kpl. wpustów deszczowych)

Pytanie 26

W projekcie na instalacje wewnętrzne jest zestawienie komina fi 150- w przedmiarze brak pozycji- czy należy doliczyć do istniejącego przedmiaru czy będzie nowy przedmiar?

Odpowiedź:

Elementy komina fi 150 należy uwzględnić w poz. nr 301 (wraz z montażem kotła)

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy p.z.p. Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez aktualizację przedmiaru.