KOSZTORYS  NAKŁADCZY

remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowościach Dziadkowice i Przatów Górny

Etap II - 570 m w m. Przatów Górny

GMINA  SZADEK

| L.p. | Sposób określenia ceny | Opis robót | Jm. | Ilość robót | Cena w zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | cena pozyskana z rynku | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym L= 0,570 km CPV- 45100000-8 | km | 0,570 |  |  |
| 2 | „ | Pomiar geodezyjny powykonawczy CPV- 45100000-8 | kpl | 1,00 |  |  |
| 3 | „ | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 10cm F = 570,00x 0,50 x2 = 570,00m2 CPV- 45100000-8 | m2 | 570,00 |  |  |
| 4 | „ | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach F = 570,00x 0,50 x2 = 570,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 570,00 |  |  |
| 5 | „ | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II - VI F = 570,00x 4,50 = 2565,00m2 CPV- 45100000-8 | m2 | 2565,00 |  |  |
| 6 | „ | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową F = 570,00 x 4,50= 2565,00m2 CPV-45233141-9 | m2 | 2565,00 |  |  |
| 7 | „ | Mechaniczne wyrównywanie podbudowy betonem asfaltowym w ilości 50kg/m2 P = 50kg/m2 x (4,30 x 570,00)= 122,55t CPV-45233120-6 | t | 122,55 |  |  |
| 8 | „ | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki sam. samowyładowczymi 5-10t na odległość 5km F = 570,00 x 4,30= 2451,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 2451,00 |  |  |
| 9 | „ | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto gliniastych, grunt piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm (pobocze - szer. 50 cm) F= 570,00x 2 x 0,50 = 570,00 m2 CPV- 45233200-1 | m2 | 570,00 |  |  |
| 10 | „ | Słupki do znaków drogowych o średnicy 50 mm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |  |  |
| 11 | „ | Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |  |  |
|  |  | Ogólna wartość robót Podatek VAT - 22% Wartość brutto |  |  |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowościach Dziadkowice i Przatów Górny

Etap II - 570 m w m. Przatów Górny

GMINA  SZADEK

| L.p. | Sposób określenia ceny | Opis robót | Jm. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | cena pozyskana z rynku | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym L= 0,570 km CPV- 45100000-8 | km | 0,570 |
| 2 | „ | Pomiar geodezyjny powykonawczy CPV- 45100000-8 | kpl | 1,00 |
| 3 | „ | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 10cm F = 570,00x 0,50 x2 = 570,00m2 CPV- 45100000-8 | m2 | 570,00 |
| 4 | „ | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach F = 570,00x 0,50 x2 = 570,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 570,00 |
| 5 | „ | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II - VI F = 570,00x 4,50 = 2565,00m2 CPV- 45100000-8 | m2 | 2565,00 |
| 6 | „ | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową F = 570,00 x 4,50= 2565,00m2 CPV-45233141-9 | m2 | 2565,00 |
| 7 | „ | Mechaniczne wyrównywanie podbudowy betonem asfaltowym w ilości 50kg/m2 P = 50kg/m2 x (4,30 x 570,00)= 122,55t CPV-45233120-6 | t | 122,55 |
| 8 | „ | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki sam. samowyładowczymi 5-10t na odległość 5km F = 570,00 x 4,30= 2451,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 2451,00 |
| 9 | „ | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto gliniastych, grunt piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm (pobocze - szer. 50 cm) F= 570,00x 2 x 0,50 = 570,00 m2 CPV- 45233200-1 | m2 | 570,00 |
| 10 | „ | Słupki do znaków drogowych o średnicy 50 mm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |
| 11 | „ | Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |
|  |  | Ogólna wartość robót Podatek VAT - 22% Wartość brutto |  |  |