OPIS   TECHNICZNY

I.  	PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest dokumentacja projektowa dotycząca zgłoszenia rozpoczęcia robót  polegających na remoncie drogi o długości 1800m

w miejscowości Dziadkowice i Przatów Górny. Gmina Szadek.

Województwo  łódzkie

II.  	PODSTAWA  OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowią:

1. Zlecenie  Gminy  Szadek.

2. Założenia wyjściowe do projektowania - uzgodnienia z Inwestorem.

3. Mapki  w skali  1:5000

4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej

z  dnia  2 marca 1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim

powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

5. Pomiary własne w terenie.

III.  	LOKALIZACJA

Dokumentację  opracowano  na  odcinek  1800 m  drogi o nawierzchni bitumicznej - odc. 220m i  z destruktu bitumicznego pofrezowego - odc. 1580m  w miejscowości Dziadkowice i Przatów Górny, dz. Nr 336/1, gmina Szadek.

Droga  ta  obsługuje  gospodarstwa  rolne  i  pola   zlokalizowane  przy  tej  drodze.

IV.   OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO

Trasa  remontowanej drogi  biegnie  po  istniejącej  drodze  o nawierzchni bitumicznej - odc. 220m i  z destruktu bitumicznego pofrezowego - odc. 1580m   o  szerokości  jezdni 4,30.  Szerokość  pasa  drogowego  wynosi  od 7,50  do 10,00m i jest w istniejących liniach rozgraniczających. Droga  ma  znaczenie  lokalne  i  służy  głównie  jako  dojazd  do    gospodarstw  i  pól  mieszkańców okolicznych  wsi.

Początek i koniec projektowanego  odcinka  drogi  zastabilizowano  w  terenie  palikami  drewnianymi .  Jezdnia  posiada szerokość około  4,30 m.

Na  całej  długości  drogi  w  części  jezdnej  pasa  drogowego  występują  koleiny i  lokalne  zagłębienia.  W  czasie  opadów,  woda  zalęgająca  w  zagłębieniach  utrudnia  komunikację  i  pogłębia  zły  stan  techniczny  istniejącej  drogi.

V  	PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

1. Droga  klasy  „D” .

2. Prędkość  projektowa  drogi  wynosi :  30 km / h.

3. Szerokość  jezdni - 4,30m o pochyleniu  poprzecznym daszkowym -2 %.

4. Pobocza  obustronne  gruntowe - 0,50 m  o  pochyleniu  poprzecznym  6 %.

5. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, śr. grubość 4cm.

7. Skarpy  rowów  mają  pochylenie  1 : 1,5.

8. Dostępność  do  drogi  nieograniczona.

9. Rowy obustronne.

Odprowadzenie  wód  z  korony  drogi  powierzchniowe.

Szerokość  tej  drogi  (droga  klasy  D) o  przekroju  jednojezdniowym,  w  liniach  rozgraniczających  wynosi  od 7,50 do 10,00m.

VI.  ZAKRES  ROBÓT BUBOWLANYCH

VI.1.	Przekrój  normalny

Na całej  długości  omawianej  trasy  -  droga  o  przekroju  poprzecznym  daszkowym:

- szerokość  jezdni   - 4,30m ze  spadkiem  dwustronnym -  2%

- pobocza gruntowe o szerokości - 2 x 0,50 m  i spadku poprzecznym - 6%

Przekrój  poprzeczny  drogi  jest  przedstawiony  na  rysunku .

Remont drogi nie narusza terenów prywatnych właścicieli działek przylegających

do drogi.

VI.2.	Konstrukcja  nawierzchni

Istniejącą  nawierzchnię drogi na odc. 220m należy wyrównać betonem asfaltowym. Na pozostałym odcinku należy poszerzyć jezdnię obustronne o 0,50m. Następnie wyrównać betonem asfaltowym i na całej długości drogi ułożyć warstwę ścieralną

z betonu asfaltowego grubości  4cm.

Ze  względu  na  istniejące  warunki  gruntowo  wodne,  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  wyprofilowanie  i  prawidłowe  odprowadzenie wody opadowej z drogi.

VII.  WYKONANIE  ROBÓT

1. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni.

2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach jezdni,

gr. warstwy 10cm.

3. Wyprofilowanie  istniejącej  drogi.

4. Mechaniczne  zagęszczenie  podłoża.

5. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową.

6. Mechaniczne wyrównywanie podbudowy betonem asfaltowym, śr. grubość 2cm.

7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. warstwy 4cm.

8. Plantowanie  i  profilowanie  poboczy.

VIII.  	EKSPLOATACJA   DROGI

Gminne  służby  drogowe  winny  poddawać  odcinek  drogi  częstym  obserwacjom

i  systematycznym  przeglądom.

Skutki  uszkodzeń  po  większych  opadach  deszczu  oraz  po  okresie  zimowym powinny  być  niezwłocznie  usuwane.

Należy  zwrócić  uwagę, aby  po  drodze  nie  jeździły  pojazdy  nadmiernie  obciążone oraz  aby  nie  niszczono  elementów  korony  drogi  podczas  prac  polowych.

Taka  pielęgnacja  będzie  miała  największy  wpływ  na  żywotność  drogi  i

w  miarę przyzwoity  komfort  jazdy  użytkowników.

IX.  UWAGI  KOŃCOWE

*  W  obrębie  punktów  topograficznych  znajdujących  się  w  koronie  drogi  prace

należy  wykonywać  ręcznie,  tak  aby  nie  uszkodzić  ww.  znaków.

*  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  i  zabezpieczenia

robót  na  Terenie Budowy,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i  będzie obsługiwał

wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:

zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób bezpieczeństwo

pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i

w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów

bezpieczeństwa.

*  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Podejmie  wszelkie  uzasadnione

kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony

środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy. Ponadto będzie  unikać  uszkodzeń  lub

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej   i  innych, a  wynikających  ze  skażenia,

hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.

*  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  trzymywać

sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.

*  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących

Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,

aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla

zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.