- KOSZTORYS  NAKŁADCZY

remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w m. Wilamów długości  470 m

Etap I - 360 m

GMINA  SZADEK

| L.p. | Opis robót | Jm. | Ilość robót | Cena w zł | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym L=0,360 km CPV- 45100000-8 | km | 0,360 |  |  |
| 2 | Pomiar geodezyjny powykonawczy CPV- 45100000-8 | kpl | 1,00 |  |  |
| 3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II - VI F = 360,00x 3,70 = 1332,00m2 CPV- 45100000-8 | m2 | 1332,00 |  |  |
| 4 | Warstwa odcinająca z piasku, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm F = 360,00x 3,50= 1260,00m2 CPV-45232451-8 | m2 | 1260,00 |  |  |
| 5 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm F = 360,00x 3,50 = 1260,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 1260,00 |  |  |
| 6 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową F = 360,00 x 3,50 = 1260,00 m2 CPV-45233141-9 | m2 | 1260,00 |  |  |
| 7 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm F = 360,00x 3,30 = 1188,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 1188,00 |  |  |
| 8 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto gliniastych, grunt piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (pobocze - szer. 50 cm) F= 360,00x 2 x 0,50 =360,00 m2 CPV- 45233200-1 | m2 | 360,00 |  |  |
| 9 | Słupki do znaków drogowych o średnicy 50 mm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |  |  |
| 10 | Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |  |  |
|  | Ogólna wartość robót Podatek VAT - 22% Wartość brutto |  |  |  |  |

- PRZEDMIAR  ROBÓT

remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w m. Wilamów długości  470 m

Etap I - 360 m

GMINA  SZADEK

| L.p. | Opis robót | Jm. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym L=0,360 km CPV- 45100000-8 | km | 0,360 |
| 2 | Pomiar geodezyjny powykonawczy CPV- 45100000-8 | kpl | 1,00 |
| 3 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II - VI F = 360,00x 3,70 = 1332,00m2 CPV- 45100000-8 | m2 | 1332,00 |
| 4 | Warstwa odcinająca z piasku, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm F = 360,00x 3,50= 1260,00m2 CPV-45232451-8 | m2 | 1260,00 |
| 5 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm F = 360,00x 3,50 = 1260,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 1260,00 |
| 6 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową F = 360,00 x 3,50 = 1260,00 m2 CPV-45233141-9 | m2 | 1260,00 |
| 7 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm F = 360,00x 3,30 = 1188,00m2 CPV-45233120-6 | m2 | 1188,00 |
| 8 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto gliniastych, grunt piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (pobocze - szer. 50 cm) F= 360,00x 2 x 0,50 =360,00 m2 CPV- 45233200-1 | m2 | 360,00 |
| 9 | Słupki do znaków drogowych o średnicy 50 mm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |
| 10 | Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm szt. = 3 CPV-45233290-8 | szt. | 3 |