# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

W MIEJSCOWOŚCI PRZATÓW KIERUNEK PRZYBYŁÓW

GMINA SZADEK

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	ZAKRES OPRACOWANIA	3

3.	LOKALIZACJA	3

4.	STAN ISTNIEJĄCY	3

5.	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	3

5.1 Parametry drogi

5.2 Konstrukcja nawierzchni

5.3 Trasa w planie

5.4 Niweleta

5.5 Odwodnienie

5.6 Obiekty inżynierskie

5.7 Roboty ziemne

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Gminą Szadek,

- Mapa sytuacyjna,

- Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

- Normy i wytyczne branżowe,

- Inwentaryzacja w terenie.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto odcinek drogi o długości 1,635 km.

- LOKALIZACJA

Droga zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym Nr 204 i 400

w miejscowości  Przatów kierunek Przybyłów. Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się w punkcie PT i kończy w punkcie KT. Droga ta obsługuje  działki

i pola zlokalizowane przy tej drodze.

- STAN ISTNIEJĄCY

Dane ogólne:

Objęty projektem odcinek drogi przebiega przez tereny rolnicze, biegnie po istniejącej drodze o nawierzchni gruntowo- szlakowej na odcinku od PT do KT. Szerokość pasa drogowego wynosi 6 metrów.

Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe.

Wodociągi: brak

Kanalizacja: brak

- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na realizację remontu drogi etapowo - w uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcję drogi w etapie pierwszym zaprojektowano na ruch KR1 (małe natężenie ruchu).

  - Parametry drogi

- Droga klasy D – dojazdowa,

- Prędkość projektowa – 30 km/h,

- Szerokość jezdni – 4,0 m, o pochyleniu poprzecznym dwustronnym – 2%

- Pobocza obustronne gruntowe o szer. – 0,75 m.

- Skrajnia drogowa 5,5 m

- Dostępność do drogi nieograniczona.

- Kategoria ruchu – KR1

- Odprowadzenie wód z korony drogi powierzchniowe.

Docelowo należy wykonać drogę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. z sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43

z 1999r.)

  - Konstrukcja nawierzchni

Warstwa z destruktu pofrezowego : 10 cm,

Szczegóły podano w części rysunkowej.

  - Trasa w planie

Oś drogi zaprojektowano z odcinków prostych i łuków kołowych wyokrąglających załamanie trasy. Załamanie wyokrąglono łukiem o promieniach 25m. Projektuje się poszerzenie jezdni na łukach o 0,4m.

Cała trasa zlokalizowana jest na istniejącej działce we władaniu Gminy Szadek.

Remont drogi nie narusza terenów prywatnych właścicieli działek przylegających

do drogi.

  - Niweleta

Projektując niweletę drogi dążono do zharmonizowania jej z naturalnymi spadkami terenu i zminimalizowania robót ziemnych . Powiązano ją z punktami o stałej wysokości zapewniając prawidłowe odwodnienie korony drogi.

  - Odwodnienie

Należy oczyścić i odmulić istniejące rowy.

  - Obiekty inżynierskie

W ciągu projektowanego odcinka drogi nie zlokalizowano obiektów inżynierskich.

  - Roboty ziemne

Kształt niwelety drogi zapewnia optymalne zbilansowanie mas ziemnych.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporządzania planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robót w ramach remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Przatów kierunek Przybyłów, Gmina Szadek, mogą wystąpić roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”. W związku z w/w rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności :

- Rozporządzenie Ministrów oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)